POLİMERLER ve  POLİMERİZASYON

Doğada çok sayıda örneği bulunan polimer maddeler   günlük yaşamımızda    vazgeçilmez olarak kullandığımız  malzemeler haline gelmiştir.  Polimerler 1950’li yıllardan sonra geliştirilmeye başlanmış ve halen bu gelişim sürmektedir.  2. Dünya savaşı öncesinde  doğal kauçuğun  otomobil lastiklerinde kullanılması , nylon gibi polimerlerin keşfi ve işlenmelerindeki kolaylık savaş sonrası  insanları yeni bir malzeme sınıfı arayışına  yönlendirmiş ve bugün kullandığımız polimer maddeler ortaya çıkmıştır  ve günden güne yeni polimerler  geliştirilmektedir.

Polimer: Mer adını verdiğimiz moleküllerin kimyasal bağ ile birbirine bağlanarak  2 veya 3 boyutlu dev moleküller oluşturmasından kaynaklanan  malzemelere verilen genel addır.

Daha kısa yazacak olursak

Şeklinde yazılabilir.

M=Mer olmak üzere  yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi  mer molekülleri polimerleşme tepkimesi sonunda birbirine kimyasal bağla bağlanarak büyük  polimer molekülü meydana gelmektedir.

Fakat tüm merler birbirine bağlanacak diye bir zorunluluk yoktur, tepkime şartlarına  ve ortamdaki mer derişimlerine göre   farklı sayılarda mer molekülleri birbirine bağlanır ve farklı molekül kütlelerine sahip polimer molekülleri oluşabilir.

Bu sebepten dolayı polimer moleküllerinde tek bir molekül kütlesinden bahsedilemez, ortalama bir molekül  kütlesinden bahsedilir ve  meydana gelen polimer molekülleri için sayıca ortalama polimerizasyon derecesi adı verilen bir parametre tanımlanır. Sayıca ortalama polimerizasyon derecesi mer zincirlerinde  bulunan mer sayılarının ortalaması olarak belirtilir.

Merlerin birbirine bağlanması her zaman tek bir zincir halinde olmayabilir bazen  dallanma dediğimiz iki boyutlu polimerleşmelerde olabilir.

Bazı durumlarda  üç boyutlu polimerler elde edilebilir. Hatta dış etkilere karşı direnci artırabilmek , sertlik sağlayabilmek ve çözücülerde çözünürlüğü azaltmak amacıyla  polimer zincirleri arasına başka reaktifler ekleyerek polimer zincirlerinin birbirine  3 boyutlu bağlanması sağlanır, bu bağlanmaya çapraz bağlanma adı verilir.

Hazırlanacak polimerin özelliklerini artırabilmek , polimerlere birbirlerinin özelliklerini katabilmek amacıyla  faklı merler de polimerleştirilebilir, bu şekilde hazırlanan polimerlere kopolimer adı verilir.

Kopolimerler iki farklı merin özelliklerini içerdiklerinden amaca uygun olarak üretilirler. Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi bunlarda iki tip olarak  üretilebilir. Birinci tipte mer ler birbirleri ile karışık bir şekilde  polimerleşirlerse elde edilen kopolimere graft kopolimer adı verilir. İki mer  birbiri ile karışarak değil de önce aynı türden mer ler polimerleşir sonra meydana gelen polimer zincirleri birbirlerine bağlanırsa bunada blok kopolimer adı verilmektedir..

Polimerizasyon   tepkimeleri  ikiye ayrılır,

1. tür tepkimeler  merlerin atom sayılarında herhangi bir artma veya eksilme olmadan birbirlerine bağlanmalarıdır. Bu tepkimelere katılma polimerizasyonu tepkimeleri adı verilir.

2. Tür tepkimelerde  merler birbiri ile birleşirken  aralarından H2O, NH3  gibi küçük bir molekülün  çıkmasıyla  kimyasal bağla birbirlerine bağlanırlar. Bu tür tepkimelerede kondensasyon tepkimeleri adı verilir.

Katılma Polimerizasyonları

Katılma polimerizasyonu tepkimeleri  başlatıcı adını verdiğimiz  bir molekül yardımı ile başlar. Başlatıcı merlerden bir kısmını aktif uç haline getirir ve bu aktif uç daha sonra diğer merleri sırayla birbirine bağlar. Ortamda  katılacak mer kalmayınca son bulur.

3 tür başlatıcı vardır.

1-Katyonik başlatıcılar

2- Radikalik başlatıcılar

3-Anyonik başlatıcılar

Katyonik başlatıcılar en sık kullanılan başlatıcılardır, genelde çok kuvvetli asitlerdir.

Katılma polimerizasyonunda kullanılan merler genelde  çifte bağ bulunduran alken türü hidrokarbonlardır. Üzerlerinde asit ester gibi gruplar bulunabilir, bu gruplar polimerin özelliklerini etkileyen gruplardır. Örneklerimizi en basit polimerlerden bir tanesi olan polietilen (PE) ile vereceğiz.

Daha sonra bu aktifleşmiş polietilen molekülü diğer etilenleri yapısına katmaya başlar.

Bu olay ortamda katılacak mer kalmayıncaya kadar devam eder. Eğer başlangıçta n tame etilen molekülü varsa  polimerleşme tepkimesi

Şeklinde kısaca yazılabilir.

Radikalik başlatıcılar ısı ,ışık gibi etkilerle  ortamda radikal üreten moleküllerdir. Bu moleküller asit ile aynı işlevi yaparlar yani merlerden bir tanesine katılarak aktif uç yaratırlar ve bu aktif uç merleri sırayla bağlar, ortamda mer  kalmayınca tepkime son bulur. Radikalik başlatıcılar genelde peroksit bileşikleridir, örneğin benzoil peroksit gibi.

Ve bu aktif uç yukarıdaki gibi monomerleri sırayla yapısına katar.

Anyonik başlatıcılar daha az kullanılan başlatıcılardır. Anyonik başlatıcı olarak genellikle kuvvetli bazlar tercih edilir, NaNH2,  NaOCH3  gibi kuuvetli bazlar bu kez aktif  ucu negatif hale getirirler (karbanyon).

Diğer katılma polimerizasyonlarında olduğu gibi bu negatif yüklü aktif uç monomer katmaya devam eder.

Kondensasyon Polimerizasyonu

Yukarıdada belirtildiği  gibi kondensasyon iki büyük molekülün  H2O  , NH3  gibi küçük bir molekülü çıkararak kimyasal bağla birleşmesi tepkimesine kondensasyon tepkimesi adı verilir. Bu tepkime polimer üretmek amacıyla kullanılabilir. Buna en güzel örnek Nylon 6 polimeridir.

Nylon 6 polimeri  6-aminohekzanoik asidin kondensasyon polimerizasyonu sonunda  elde edilen kıymetli (kaliteli  kumaş yapılan) bir polimerdir.

Veya   daha kısa

Şeklindede formüle edilebilir.

Bu molekülden iki tanesi bir araya geldiğinde   amino (NH2)  ve karboksil  (COOH) grupları bir  H2O molekülü aralarından atarak birleşirler.

Dolayısıyla  n tane  molekül kondensasyona uğrarsa  (n-1)tane  H2O molekülü  meydana gelir ve n tane  6-aminohekzanoik asit molekülü birleşir.

Hemen hemen her öğrencinin  yanında bulunan  su şişeleri PET olarak kısalttığımız  Polietilen tereftalat adlı polimer maddeden üretilmektedir.

PET bir kondensasyon polimeridir, paratereftalik asit ve etilen glikol’ün polimerleşmesinden oluşur.

Dikkat edilirse paratereftalik asidin iki COOH grubu, etilen glikolünde iki OH grubu vardır  bu gruplar birbirleriyle bir H2O  çıkararak birleşirler ve  PET meydana gelir.

Polimer malzemeler  üretildikleri zaman  birkaç mm çapında katı sert parçacıklar halindedirler. Bu maddeler eşya haline getirilmeden önce  boya, plastikleştirici (yumuşatma ve elastikleştirme malzemesi)  antioksidan, destek malzemesi gibi malzemelerle karıştırılıarak önce eritilir , yeterince homojen bir karışım sağlandıktan sonra  çeşitli şekillerde kalıplanır (üfleme, ekstruksiyon, kalıplama..vs).

Polimerler bir kere şekil verildikten sonra  ısıtıldıklarında eriyip tekrar şekil verilebiliyorsa bu plastiklere termoplastikler  adı verilir. Termoplastiklere  Polietilen, polipropilen, polivinil klorür,  örnek verilebilir.

Bazı plastikler bir kere şekil verildikten sonra  bir daha erimezler ve şekil verilemezler bu plastiklere de termosetting veya termoset plastikler adı verilir.