KMU 212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

2. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

BOYUT ANALİZİ

- Fiziksel miktarların boyutları ve birimleri kimya mühendisliğinde çok önemlidir.

- Dünyada en çok kullanılan birim sistemi SI birim sistemidir. Bunun yanı sıra CGS ve FPS birim sistemleri de halen kullanılmaktadır.

- Bir denklemde yer alan tüm terimlerin boyutları aynı ise denklem boyutça homojen denklem denir.

- Bu tip denklemler terimlerden birine bölününce boyutsuz bir hal alır.

- Bu denklemlere boyutsuz denklemler denir.

- Elde edilen denklemdeki her bir gruba boyutsuz grup denir.

- Matematiksel olarak çıkarılan denklemler boyutça homojendir.

- Ancak deneysel olarak elde edilen denklemler boyutça homojen olmayabilir.

- Bu tip denklemlerde aynı uzunluk, zaman, vb birimlerin kullanılmasına gerek yoktur çünkü sabitlerin de birimi vardır ve böylece homojenlik sağlanır.

- Kimya mühendisliğinde birçok problem tamamen matematiksel ya da kuramsal yöntemlerle çözülemez. Bu durumda deneysel yöntemle çözüme ulaşılabilir.

- Bunun için değişkenlerden biri sabit tutulup diğerinin etkisinin deneysel olarak belirlenmesi gerekir.

- Yöntemin dezavantajı uzun ve çok miktarda deney gerektirmesidir.

- Bir problemin çözülebilmesi için matematiksel ve deneysel yöntemin yanı sıra boyut analizi yöntemi kullanılarak bir problemin çözümü için gerekli model denklemler elde edilebilir.

- Bu yöntem bir denklemin boyutça homojen olması esasına dayanır.

- Sisteme etki eden parametreler birkaç boyutsuz grup içinde toplanır ve ardından katsayıların bulunabilmesi için gerekli deneyler gerçekleştirilir.

- Bunun için Rayleigh yöntemi ve Buckingham Pi Teorisi yöntemleri kullanılmaktadır.

AKIŞKANLARIN ÖZELLİKLERİ

- Akışkan üzerine kuvvet uygulandığında deformasyona uğrayarak şeklini sürekli olarak bozan maddelerdir.

- Bastırılamayan ve bastırılabilen akışkanlar olarak sınıflandırılabilirler.

- Akışkanların davranışı ile ilgilenen bilim dalı Akışkanlar Mekaniği ‘dir.