KMU 212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

3. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

MOMENTUM AKTARIMI ve NEWTON’UN VİSKOZİTE KANUNU

- Akışkan molekülleri sürekli hareket halindedir.

- Akışkanın plakalardan (tabakalardan) oluştuğu kabul edilir.

- Bir borudan akan akışkan için iki tür çekim kuvveti söz konusudur:

  - Akışkan molekülleri ile duvar arasında adezyon çekim kuvveti

  - Akışkan molekülleri arasında kohezyon çekim kuvveti

- Akışkanın durgun molekülleri ile duvar arasındaki çekim kuvveti çok fazladır. Bu nedenle duvara yakın olan moleküllerin hızı sıfırdır.

- Duvardan uzaklaştıkça bu çekim kuvveti daha az olacağından akışkanın hızı artar ve hız profili elde edilir.

- Akan bir akışkan için noktadan noktaya hız değişir

- Herhangi bir noktadaki hız ise zamanla değişebilir.

- Hızın zamanla değişmediği duruma yatışkın koşul adı verilir.

- Sonsuz uzunlukta iki levha ve aralarında durgun bir akışkanın olduğunu durumu ele alalım. Plakalardan bir tanesi örneğin alttaki plaka Vx hızıyla x yönünde hareket ettirildiğinde bu tabaka hızından dolayı sahip olduğu momentumu bitişik tabakaya aktaracak ve bu olay diğer tabakalara da aktarılarak yatışkın koşulda sabit bir hız profili elde edilecektir.

- Burada alt plakanın hareketini sağlayan kuvvet F ve plakanına alanı A olmak üzere deneysel olarak Vx hızının y yönündeki değişimi ile orantılı olduğu bulunmuştur. Bu orantı katsayısının ise viskozite olduğu bulunmuştur.

- Vx hızının y yönündeki değişimi negatiftir, çünkü y yönünde hız azalmaktadır.

- Buna göre elde edilen denklem şu hale dönüşür:

  - F/A=-µ (dVx/dy)

- Birim alana uygulanan kuvvet kesme gerilimi ya da kayma gerilimi olarak adlandırılır ve ile τ simgelenir.

- Akışkanlar viskozitelerine göre Newton kanununa uyan akışkanlar ve uymayan akışkanlar olarak ikiye ayrılırlar.

- Newton kanununa uymayan akışkanlar arasında Bingham plastikler, psödo plastikler ve dilatant akışkanlar sayılabilir.