KMU 212  AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

4. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

AKIŞKANLAR STATİĞİ

- Bir akışkan kütlesine iki tür kuvvet etki eder:

  - Yüzey kuvvetleri

  - Hacim kuvvetleri

- Yüzey kuvvetleri akışkan yüzeyine doğrudan etki eden kuvvetlerdir (basınç kuvveti ve kesme kuvveti gibi)

- Hacim kuvvetleri herhangi bir fiziksel temas olmadan ortaya çıkan kuvvetlerdir (yer çekimi, elektromagnetik kuvvet gibi)

- Durgun bir akışkana etki eden bu kuvvetler sıfırdır.

- Durgun bir akışkan kütlesinde yüzeyden aynı uzaklıktaki tüm noktalarda basınç sabittir.

- Basınç yükseklikle değişir.

- Akışkanlar statiğinde basınç-yükseklik ilişkisini veren temel eşitlik:

  - -dPdz=ρg

- Bastırılamayan akışkanlar için denklem şu hali alır:

  - Pb-Pa=ρgh

- Bastırılabilen akışkanlar için ise denklem şu hali alır ve barometre denklemi olarak anılır:

  - PbPa=expMRTg(za-zb)

- Basınç birim alana uygulanan dik kuvvettir. Atmosfer basıncı dünya yüzeyine atmosfer tabakası tarafından yapılan basınçtır. Mutlak basınç, akışkanın gerçek basıncı ile atmosfer basıncının toplamıdır. Geyç basıncı ise akışkanın kendi basıncıdır.

- Pmutlak=Pgeyç+ Patmosfer

- Basınç farkını ölçen düzenekler manometre olarak adlandırılırlar. U-tipi, Ters, Eğik ve İki sıvılı manometre tipleri bulunmaktadır.