KMU 212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

5. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

AKIŞKANLARIN AKIMI

- Tanımlar:

  - Viskozitesi sıfır olan akışkan akımına viskoz olmayan akım denir. Gerçekte olması imkansızdır, ideal bir varsayımdır.

  - Akışkanın hızı ve içinden aktığı düzeneğin kesit alanı her noktada aynı ise bu akışa uniform akış denir.

  - Bir akım esnasında akışkanın herhangi bir noktasındaki hızı ve özellikleri zamanla değişmiyorsa akış yatışkındır.

  - Bir akım esnasında akışkanın herhangi bir noktasındaki hızı ve özellikleri zamanla değişiyorsa akış yatışkın değildir.

- Akışkan hızının büyüklüğüne göre iki tür akış vardır. Bunlar laminer akış ve türbülent akış olarak adlandırılır.

- Laminer akımda akışkanın birbirine paralel tabakalar halinde aktığı kabul edilir. Akış tek yönlü ve düzgündür.

- Türbülent akımda daha yüksek hızda akış vardır, dolayısıyla birkaç yönde karışma vardır.

- Deneyler sonucunda akım rejiminin akışkanın hızı yanında yoğunluğu, viskozitesi gibi fiziksel özelliklerinin de etkili olduğu belirlenmiştir. Bu parametreler bir boyutsuz grup olan Reynolds sayısı içinde birleştirilmiştir.

  - Re=Dvρμ

- Burada: D; akışkanın içinden aktığı sistemin karakteristik uzunluğu, V; akışkanın ortalama çizgisel hızı, ρ; akışkanın yoğunluğu; µ; akışkanın viskozitesidir.

- Reynolds sayısının aldığı değere göre akımın rejimi belirlenir:

  - Re < 2100 laminer akım

  - 2100 < Re < 4000 geçiş bölgesi

  - Re > 4000 türbülent akımdır.