KMU 212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

7. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

LAMİNER AKIM, SINIR TABAKA TEORİSİ

- Akışkan kütlesine dışarıya veya dışarıdan akışkan kütlesine momentum aktarımı iki mekanizma ile gerçekleşir.

- Bunlar, moleküler momentum aktarımı ve konvektif momentum aktarımıdır.

- Bir akışkan kütlesi içindeki küçük bir hacim elemanına momentum dengesi kurulursa:

  - [Momentumun moleküler hareketlerle giriş hızı] - [Momentumun moleküler hareketlerle çıkış hızı] + [Momentumun konveksiyon ile giriş hızı] - [Momentumun konveksiyon ile çıkış hızı] + [Hacim elemanına etki eden tüm dış kuvvetler] = [Hacim elemanında momentumun birikim hızı]

- Şekli ne olursa olsun bir sistemde akan akışkan için momentum dengesi kurulur, varsayımlar yazılarak tüm terimler yerine konulur ve model kurulur. Modelin çözümü için sınır koşullarının tanımlanması gerekmektedir.

- Çözüm için en çok kullanılan sınır koşulları şu şekildedir:

  - Akışkan-katı ara yüzeyinde hız sıfır kabul edilir.

  - Gaz-sıvı ara yüzeyinde hız sıfır kabul edilir.

  - Sıvı-sıvı ara yüzeyinde ara yüzeye dik momentum aktarımı ve hız ara yüzey boyunca sabittir.

- Hacim elemanında momentum dengesi kurulurken yapılan varsayımlar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  - Akışkan bastırılamayan akışkandır

  - Newton kanununa uyar

  - Sistem yatışkın koşulda çalışır

  - Uç etkilerin etkisi ihmal edilebilir

  - Laminer akış vardır

  - Akış tek boyutludur

- Eğik bir yüzeyden (dikey ile ß açısı yapmış olan) film halinde akan bir akışkan için ilgili momentum denklemi yazılıp sınır koşulları yerine konulduğunda kesme gerilimi için aşağıdaki ifade elde edilir:

  - τxz=ρgxcosβ

  - Buna göre momentumun  x yönünde değişimi doğrusaldır. Katı duvarda maksimum değerde, gaz-sıvı ara yüzeyinde ise sıfırdır.

- Hızın x yönündeki değişimi için ise aşağıdaki ifade elde edilir:

  - Vz=ρgcosβ2μ1-xδ2

- Buna göre hızın x ile değişimi paraboliktir.

- Benzer şekilde momentum korunum denklemi boru içinden akan akışkan için de yazılabilir.

- İlgili sınır koşulları yerine yazıldığında kesme gerilimi için aşağıdaki ifade elde edilir:

  - τrx=P0-PLLr2

- Hızın değişimi için aşağıdaki ifade elde edilir. Bu ifadeye göre hızın r ile değişimi paraboliktir.

  - Vz=P0-PL4μLR21-rR2