KMU 212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

10. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

DALDIRILMIŞ CİSİMLER ÇEVRESİNDE AKIM

- Kimya mühendisliğinde bir katının etrafında veya daldırılmış cisimlerin etrafında akış olayına bolca rastlanır. Örnek olarak dolgulu yataklarda akış, süzme, kurutma, ısı değiştiricilerdeki akış verilebilir.

- Katı bir cisim bir akışkan içindeyse ve ikisinden biri hareket ediyorsa katı cisim ney bir yüzey kuvveti etkisindedir.

- Bu kuvvet basınç kuvvetleri ile kesme yani teğetsel kuvvetlerin toplamına eşittir.

- Cisme uygulanan net kuvvet akım yönüne dikey ve paralel olmak üzere ikiye ayrılır.

- Sürüklenme kuvveti katı üzerine etki eden yüzey kuvvetin katı veya akışkanın hareket yönüne paralel bileşeni olarak tanımlanır.

- Sürüklenme katsayısı CD ile simgelenir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

  - CD=FD/ApρV22