KMU 212 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ DERSİ

11. HAFTA DERS NOTLARI

Araş. Gör. Dr. Ayşe Ezgi ÜNLÜ BÜYÜKTOPCU

Ankara Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

DOLGULU YATAKLARDA AKIM

- Kimya ve petrokimya endüstrisinde birçok tesiste dolgulu yatak veya sabit yataklı katalitik reaktör, absorbsiyon veya adsorbsiyon kulesi olarak kullanılan dolgulu kolonlar bulunmaktadır.

- Dolgu maddeleri küre veya silindir şeklinde veya şekilsiz parçacıklar olabilir.

- Dolgulu yataklar ile ilgili bazı terimler:

  - Boşluk kesri (gözeneklilik) = (yataktaki boşluk hacmi / toplam yatak hacmi), ε

  - Boş kolon hızı: yatağın tamamen boş olduğu durumda akışkanın hızı; G0, V0

  - Tanecik spesifik yüzey alanı: dolgu maddesinin birim hacminin alanıdır; ap

- Dolgulu yataklar için Ergun Denklemi:

  - Re=DpG0(1-ε)μ

- Blake-Kozeny eşitliği (Laminer akım için):

  - ∆P=150μV0LDp21-ε2ε3

- Blake-Plummer eşitliği (Türbülent akım için):

  - ∆P=1.75ρV02LDp1-εε3

- Ergun denklemi (Laminer ve Türbülent akım için):

  - ∆P=150μV0LDp21-ε2ε3+1.75ρV02LDp1-εε3