BOD testinde nitrifikasyon

Proteinlerin  hidrolizi sırasında  karbon içermeyen bileşikler (amonyak gibi) üretilir. 2 grup ototropik bakteri amonyağı aşağıdaki tepkimelere göre dönüştürür.

Nitrit oluşturan bakteriler

NH3  +  3/2 O2                                                    HNO2   + H2O

Nitrat oluşturan bakteriler

HNO2 + 1/2 O2                                                       HNO3

NH3  +  2 O2                                                                    HNO3 + H2O

Bu durumda nitrojenli (azotlu) biyolojik oksijen ihtiyacı vardır. (NBOD)

Örnek: Biyolojik arıtım prosesinin girişindeki BOD değeri 200 mg/L ve arıtımdan sonra bu değer nitrifikasyonsuz 20 mg/L,  nitrifikasyonlu 40 mg/L ise, BOD giderim etkinliği nedir?

Nitrifikasyonsuz  :      (BOD giderim etkinliği)

Nitrifikasyonlu     :       (BOD giderim etkinliği)

Kimyasal Oksijen İhtiyacı  (COD):

COD testi atık ve doğal sulardaki organik miktarını belirlemek amacıyla yapılır. Asidik ortamda kuvvetli bir kimyasal oksitleyici kullanılır.

Gümüş sülfat

Organik madde (CaHbOc) + Cr2O7-2 + H+                                Cr+3 + CO2 + H2O

ısı

COD > BOD ‘dir. Çünkü birçok maddenin biyolojik bozunması güçtür. COD 3 saatte, BOD ise 5 günde belirlenir.

COD ölçümleri  proses kontrol ve işlenmesinde avantaj sağlar.

Toplam Organik Karbon (TOC):

Suda bulunan organik maddenin ölçümü için başka bir yöntemdir. Daha çok düşük derişimler için uygulanır. Organik karbon katalizör eşliğinde CO2 ‘ye oksitlenir.Bazı organik maddelerin oksitlenmesi mümkün olmayacağından gerçek değerden biraz düşük olabilir.

Teorik Oksijen İhtiyacı  (ThOD):

CH2(NH2)COOH  (glisin)’in toplam teorik oksijen ihtiyacını hesaplayalım.

1)    CH2(NH2)COOH +  3/2  O2                                NH3   +  2 CO2 +  H2O

2)            NH3  +  3/2 O2                                   HNO2   + H2O

HNO2 + 1/2 O2                                 HNO3

NH3  +  2 O2                                                HNO3 + H2O

ThOD   =     mol O2 / mol glisin = (3.5 mol O2 / mol glisin) x 32 g/ mol O2

ThOD   =  112 g O2 / mol glisin

Azot Bileşikleri

Daha ziyade karbonlu bileşiklere bağlı olarak protein, amin, nitrozo bileşikleri şeklinde bulunurlar. Evsel atıklarda bulunan proteinler ise, üre ve ürik asit formundadır. Azot tayini toplam Kjeldahl yöntemiyle yapılır. Azotlu bileşikler biyolojik yöntemlerle (nitrifikasyon) atık sudan uzaklaştırılır.

Fosfor Bileşikleri

İyon veya organiklere bağlı bulunur. Kimyasal veya biyolojik arıtım yapılır.

Ağır Metaller ve Mineraller

Endüstriyel atık sularda bulunur. En çok bulunanlar Pb, Cu, Cr (+6) ,Cr (+3), Zn, Hg, Cd’dur.

Sülfür ( Kükürt)

Organik madde + SO4-2                                   H2O + CO2 + S-2

S-2  +  2 H+                                    H2S

H2S’de biyolojik olarak  H2SO4’e   dönüşür, bu da  lağım  boruları için koroziftir.

Biyolojik Bileşenler

Mikroorganizmalar   :   -Bakteriler

-Funguslar

-Algler

-Protozoalar

Bitki ve hayvanlar

Virüslerdir

Patojen organizmalarda  bulunur.

2. MİKROORGANİZMALAR ve ÖZELLİKLERİ

Canlılar temel olarak 4 gruba ayrılır:

1. Monera

a) Bakteriler, virüsler, bakteriyofajlar

b) Mavi-yeşil algler

Mikroorganizma

2. Protista

a) Su yosunları (algler)

b) Mantarlar (fungi veya funguslar), mayalar ve aktinomisetler

c) Küfler

d) Tek hücreli hayvanlar (Protozoa)

3. Bitkiler

4. Hayvanlar

Atık suların biyolojik arıtımında kullanılan mikroorganizma topluluğuna aktif çamur veya aktif biyokütle denir.

Fermentasyon ve atık suların arıtılmasında rol oynayan mikroorganizmalar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

Mikroorganizmalar

Prokaryotlar                Ökaryotlar

-Bakteriler                      -Mantarlar

-Mavi-yeşil algler            -Mayalar

-Algler

-Protozoalar

Mikrobiyal Metabolizma İçin Gerekli Maddeler (Besinler)

Bir mikroorganizmanın yaşayabilmesi ve çoğalabilmesi için,

1. enerji kaynağına

2. yeni hücre materyallerinin sentezi için karbon

3. azot, fosfor, kükürt, K+, Ca+2 ve Mg +2

gibi inorganik elementlere ihtiyaç vardır. Karbon ve enerji kaynakları genellikle substratlar olarak adlandırılır.

Karbon ve Enerji Kaynakları

Heterotrof     :    Karbon kaynağı      organik karbon

Ototrof          :     Karbon kaynağı      CO2

Ototrofların daha çok enerjiye ihtiyacı vardır, çoğalma hızları düşüktür. Enerji kimyasal veya güneş ışığından sağlanır.

Fototropik mikroorganizmalar enerjilerini ışıktan sağlar. Kemotroflar ise, enerjilerini kimyasal reaksiyonlardan sağlar.

Fototropik organizmalar heterotropik (kükürt bakterileri) veya ototropik (alg ve fotosentetik bakteri) olabilir. Kemotroflar da heterotropik (protozoa, fungus ve bakterilerin çoğu) veya ototropik (nitrifikasyon bakterileri) olabilir. Kemotroflar, enerjilerini indirgenmiş inorganik bileşiklerden (amonyak, nitrit ve sülfit gibi) elde ederler. Kemoheterotroflar ise, enerjilerini organik bileşiklerin oksidasyonundan elde ederler.

| Sınıflama | Enerji kaynağı | Karbon kaynağı |
| --- | --- | --- |
| Ototrof |  |  |
| Fotototrof (alg ve fotosentetik bakteri) | ışık | CO2 |
| Kemototrof (amonyak, nitrit ve sülfit indirgenmesi) | inorganik oksitlenme ve indirgenme tepkimeleri | CO2 |
| Heterotrof |  |  |
| Kemoheterotrof (protozoa, fungus ve bakterilerin çoğu) | organik oksitlenme ve indirgenme tepkimeleri | Organik karbon |
| Fotoheterotrof (kükürt bakterileri) | ışık | Organik karbon |