Nutrient ve Üreme Faktörleri

Önemli inorganik nütrientler N, S, P, K, Mg, Ca, Fe, Na ve Cl’dur.  Zn, Mn, Mo, Se, Co, Cu, Ni, V, W(tungsten)’in ise daha az miktarı yeterlidir. Gerekli organik nutrientler ise, üreme faktörleri “growth factors” olarak adlandırılır. Bunlar, diğer karbon kaynaklarından sentezlenmez ve hücre materyali için gereklidir. Önemli üreme faktörleri, üç sınıfa ayrılır:

1. Amino asitler (R-NH2-CH-COOH yapısındaki bileşikler)

2. Pürin (imidazol ve pirimidin’in kaynaşmış şekli) ve pirimidinler (altılı halkada iki azot bulunan bileşikler)

3. Vitaminler

Atık sulardaki organik bileşiklerin giderilmesi gerektiğine göre, kemoheterotrof bakteriler önemlidir. Çünkü, karbon ve enerji kaynağı olarak organik bileşikleri kullanmaktadır.

Atık sulardaki amonyağın nitrata dönüşümü de önemli olduğuna göre, kemototrofik nitrifikasyon bakterileri de önemlidir.

Evsel (municipial) atık sularda uygun miktarda organik ve inorganik nutrient de vardır. Bunlar, organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından indirgenmesine yardımcı olur. Endüstriyel atık sularda ise, nutrientler yeterli miktarda değildir. Bu durumda ilave nutrient eklemek gereklidir.

Mikrobiyal Metabolizmanın Çeşitleri

Kemoheterotrof organizmalar metabolik tip ve oksijen gereksinimlerine göre de  sınıflandırılır:

Solunum (respiratory) metabolizma: Bir elektron vericiden external elektron alıcısına enzim destekli elektron aktarımı

Fermentatif metabolizma : External elektron alıcısı yoktur. Enerji verimi düşüktür. Üreme hızı ve hücre verimi de düşüktür. Heterotrofik organizmalar tamamen fermentatif

Çevre                               Elektron alıcı (acceptor)                                    Proses

Aerobik                                Oksijen, O2                                        Aerobik metabolizma

Anaerobik                              Nitrat, NO3-                                       Denitrifikasyon

Sülfat,SO4-2                                        Sülfat indirgenmesi

CO2                                                   Metanojenesis

Aerobik solunum   ( Aerobic respiration)             elektron acceptor

obligately aerobic          (moleküler O2 kullanılır)

anoxic              (nitrat, nitrit kullanılır)

Fakültatif anaeroblar (facultative anaerobs)

Gerçek fakültatif anaeroblar

O2’in varlığı veya yokluğuna göre fermentatiften aerobik solunuma shift edebilir.

organik karbon

Son ürünler

Nutrientler

Enerji

Hücresel sentez

organik atıklar

İçsel Solunum

(Endogenous respiration)

Aerotolerant anaeroblar

tamamen (stricly) fermentatif metabolizma moleküler oksijenin varlığına duyarsız

Şekil 1. Kemoheterotrofik bakteriyel metabolizmanın şematik gösterimi

CO2

Son ürünler

Nutrientler

Enerji

Hücresel sentez

organik atıklar

indirgenmiş inorganik

oksitlenmiş inorganik

İçsel Solunum

(Endogenous respiration)

Şekil 2. Kemototrofik bakteriyel metabolizmanın şematik gösterimi

CO2

Son ürünler

Nutrientler

Enerji

Hücresel sentez

organik atıklar

İçsel Solunum

(Endogenous respiration)

Güneş Enerjisi

(Fotosentez)

BİYOLOJİK ARITIMDAKİ ÖNEMLİ MİKROORGANİZMALAR

Prokaryotlar                                                  Ökaryotlar

Bakteriler                                                   Bitki, hayvan ve protistalar

Biyolojik arıtımda etkili ökaryotlar

1) Funguslar

2) Protozoa ve rotiferler

3) Algler

BAKTERİLER

- Küresel

- Silindirik

- Helital (spiral)

  - -1.0 μm büyüklüğünde

Kamçı

Hücre Kapsülü

Hücre Duvarı

Hücre Zarı

DNA

Stoplazma

Ribozom

Stoplazma

% 80 su

% 20 kuru madde

% 90 organik           % 10 inorganik

proteinler

karbonhidratlar

kompleks organik bileşikler

RNA

yaklaşık formülü       :          C5H7O2N

% 53 karbon  (ağırlık)

Fosfor da hesaba katılırsa,        C60H87O23N12P        olur

İnorganik bileşenler

P2O5  ,  % 50

SO3  ,   % 15

Na2O  ,  % 11

CaO  ,  % 9

MgO,  % 8

K2O  ,  % 6

Fe2O3  ,  % 1

Çevresel Faktörler

pH, T önemli  .  Optimum değerleri vardır.

pH     : 6.5 – 7.5   arası    (genellikle)

| Sıcaklık ,oC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip | aralık | optimum |
| Fizikofilik (kriyofilik) | -10 - 30 | 12 - 18 |
| Mezofilik | 20 - 50 | 25 - 40 |
| Termofilik | 35 - 75 | 55 - 65 |