# Vektör Veriler ve Özellikleri

CBS ortamlarında koordinat bilgisine sahip olan ve temel geometrik çizgiler olan nokta (point), çizgi (line) ve alan (polygon) dan oluşan bütün veriler vektör veri olarak isimlendirilir. Vektör veriler değişik CBS yazılımlarında değişik formatlarda tutulurlar. Burada ArcGIS yazılımındaki vektör verilerin bulunma şekilleri üzerinde durulacaktır.

ArcGIS’te bulunan genel vektör veri tipleri Feature Class, Shapefile ve Coverage’ tır.

Feature Class’lar bir Geodatabase içerisinde bulunur ve Access veri tabanında tutulurlar. Feature Class direkt Geodatabase içinde bulunabildikleri gibi aynı çalışma konusu ve alanıyla ilgili olan katmanların birlikte olduğu Feature Dataset ler altında tutulabilirler.

Shapefile dosyaları ArcGIS’in ilk Windows sürümlerinin çalışma dosyaları olup .shp uzantılıdırlar. Database file (.dbf) dosyası olarak veri tabanları tutulur. Bu vektör veriler direkt çalışma klasörleri içine kaydedilebilir.

Coverage vektör formatta tutulan jeoilişkisel veridir. Coverage lar coğrafi varlıklara ait mekânsal ve öznitelik verileri bünyesinde barındırırlar. Her bir coverage point, line (arc), polygon veya annotation (Teks) içeren Feature Class’lardan oluşur.

ArcGIS içerisindeki bütün bu vektör veriler Topolojik kurallara göre veritabanında kaydedilip tutulurlar. Böylece veriler arasındaki komşuluk, yön, çakışma ve bağlantı gibi mekânsal ilişkiler tanımlıdır. Bu veri tiplerinde binme, boşluk, kopukluk, taşma gibi geometrik hatalar elimine edilmiştir.

- ARCGIS_EGITIM > Uygulama_04 içindeki Uygulama_4 ArcMap proje dosyasına çift tıklayınız. Standart Toolsbardaki ArcCatalog butonuna    tıklayınız. Sağ tarafta açılan Catalog penceresinde Coverage, Maden, SHP ve Turkiye klasörlerini açınız ve klasörler altındaki verileri inceleyiniz.

- Coverage klasöründen turki_ilmerk point coverage verisini, Maden klasöründeki Maden_Yatakları.mdb > TR > MADEN feature class verisini, SHP klasörü altında Demiryolu.shp verisini ve Turkiye klasörü altında Turkiye.mdb > Turkiye_il feature class verisini sol mause ile ekrana sürükleyerek Table of Contents’e ekleyiniz.

- Table of Contents’te List By Source   konumunu List By Drawing Order    olarak değiştiriniz.

- Table of Contents’teki katmanları SHIFT tuşuna basılı olarak sol mausla seçiniz. Daha sonra sağ muasa ile Remove seçeneğine tıklayınız. Böylece Table of Contents’te katmanlar silinecektir.

- Catalog’dan Turkiye klasörü içindeki Turkiye.mdb geodatabase altındaki katmanları (Turkiye_Gol, Turkiye_il, Turkiye_ilMerkez ve Turkiye_Otoyol) ekrana sürükleyerek Table of Contents’e ekleyiniz (Standart Toolsbar içindeki Add Data butonu kullanılarak da katmanlar ekrana çağrılabilir).

- Katmanların sıralamasını alttaki şekilde yapınız.

Not: Eğer Turkiye_ilMerkez nokta verisi ve birbirinden ayrık olan Turkiye_Gol alan verisi, Turkiye_il alan verisinin altında olursa katmanlar ekranda gözükmeyecektir. Bundan dolayı katmanların Table of Contents’te sıralaması önemlidir.

Table of Contents’deki katmanlara ait sembol (lejant) özelliklerini değiştirmek için;

- Turkiye_ilMerkez nokta verisinin sembolü üzerine sol maus ile tıklayınız. Açılan Sembol Selector

penceresinde Tip: Circle 3, Color: Sarı, Size: 8 yapıp Ok butonuna tıklayınız.

- Turkiye_Otoyol çizgi verisi üzerine sol mausla tıklayınız. Açılan Sembol Selector penceresinde

Highway sembolünü seçiniz ve Ok butonuna tıklayınız.

- Turkiye_Gol alan verisi üzerine sol maus ile tıklayınız. Açılan Sembol Selector penceresinde Lake

sembolünü seçiniz ve Ok butonuna tıklayınız.

- Turkiye_il alan verisi üzerine sol maus ile tıklayınız. Açılan Sembol Selector penceresinde Hollow

sembolünü seçiniz ve Ok butonuna tıklayınız.

- İşlem sonunda katmanların ilk ekrana açıldığı halden farklı olarak şekil, büyüklük ve renk özelliklerinde değişiklik yapılmış olacaktır.

Not:  ArcGIS  nokta,  çizgi,  alan  vektör  verileri  için  geniş  semboloji  olanağı  sunar.  Bu  geniş semboloji veri tabanına Sembol Selector penceresinde sağ alt köşede yer alan Style References butonuna tıklayarak veya Menübar > Customize > Style Manager dan ulaşılabilir.

# Raster Veriler ve Özellikleri

ArcGIS ortamında raster veriler dörtkenarı eşit olan kare piksel verileri olarak tutulurlar. Raster veriler yazılımın kendi ürettiği raster veriler ve image (görüntüler) e ait raster veriler olarak ikiye ayırabiliriz. Her ikisini de pikseller bir değeri ifade ederler ve bulundukları klasör içindeki görünümleri aynıdır. Raster verilerin avantaj ve dezavantajları daha önce Veri Yapıları bahsinde değinilmiştir. Burada  ArcGIS  ortamına  kendi  veri  yapısı  olan  raster  verilerin  aktarılması  ve  sembol  (lejant) özellikleri üzerinde durulacaktır.

- Standart Toolsbardaki ArcCatalog butonuna   tıklayınız. Sağ tarafta açılan Catalog penceresinde Raster klasörü içindeki turkiye_dem ve turkiye_hill raster verilerini sürükleyerek Table of Contents’e taşıyınız. Turkiye_dem verisinin turkiye_hill verisi üzerinde olmalıdır.

- Turkiye_dem verisinin sembolü üzerine sol maus ile tıklayınız. Ekrana açılan Select Color Ramp

penceresinden yükselti basamaklarını temsil eden rengi seçip Ok butonunu tıklayınız.

- Turkiye_dem verisi üzerinde sağ maus ile Properties’i tıklayınız.

- Açılan Layer properties penceresinde Display tabına tıklayınız. Açılan ekranda, Transparency kısmına 50 değeri giriniz. Bu değer DEM verisine %50 şeffaf yapacak olup alttaki Hill kabartma verisini daha belirgin hale getirecektir.

- Layer Properties penceresinde Symbology tabına tıklayıp, ekrandaki Display Background Value kısmını tıklayıp as kısmında rengi açık mavi yapınız. Böylelikle DEM verisinde zemin renk deniz renginde olacaktır.

- Sonuç çalışma dosyası aşağıda şekilde olmalıdır. File menübarı altında Save segmesini tıklayarak veya Standart Toolbars’daki Save butonuna tıklayarak proje dosyasını kaydediniz.

References:

Hasan Özdemir, Geography Department, Physical Geography Division, Bursa Uludağ University, Bursa, Turkey