KYM 342 Enstrümental Analiz

Konu 3: GC-MS Teorisi ve Deneyi

Kaynaklar:

1. Toğrul, T. (Ed.), İnstrümental Analiz, Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, Yayın No. 28, Ankara. 1995.

2. Rouessac F., Rouessac A., Chemical Analysis: Modern Instrumentation Methods and Techniques, English Ed., John Wiley&Sons, Ltd.,  2005.

3. Roberts, R.M, Gilbert, J.C., Rodewald, L.B, Wingrove, A.S., Modern Experimental Organic Chemistry, 4th Ed., Saunders College Publishing,Philadelphia, 1985.

4. Gündüz, T., İnstrümental Analiz, Gazi Kitapevi, Ankara, 2004.

5. Charette J.; De Hoffmann E. and Stroobant V., 1996,  Mass Spectrometry- Principles And Applications, First Edition, Wiley & Sons, Chicester, pp 27-28, 1996.

6. Erdik, E., 2000, Denel Organik Kimya, Üçüncü baskı, A.Ü.F.F Döner Sermaye İşletmesi Yayınları, Ankara, pp 776-783, 2000.

7. Erdik, E., 1998, Organik Kimyada Spektrometrik Yöntemler, İkinci Baskı, Gazi, Ankara, 1998.

Cıhaz

Varian 3400 ve ThermoFinnigan DSQ-250

Uygulama

Çok bileşenli  bir hidrokarbon karışımının dolgulu kolon veya kapiler kolon ile ayırılması, bileşenlerin tanımlanması ve kantitatif analiz gerçekleş-tirilmektedir.

Hazırlık Soruları

- Kromatografi nedir ve hareketli ve sabit faza göre nasıl sınıflanır?

- Gaz kromatografide ne tip maddeler analiz edilebilir?

- Gaz kromatografinin avantajları ve dezavantajlarını maddeler halinde yazınız.

- Taşıyıcı gaz nedir ve çok kullanılan 3 adet taşyıcı gaz söyleyiniz.

- Taşyıcı gaz akış hızı nasıl belirlenir? Dolgulu ve kapiler kolonlar için verilen akış hızı değerleri var mıdır?

- Enjeksiyon bölmesinin sıcaklığı nasıl belirlenir?

- Septum nedir?

- Kolon nedir?

- Gaz-sıvı kromatografide sıvı nasıl belirlenir?

- GC’de sıcaklık niçin önemlidir?

- GC’deki bir analizde kolon sıcaklığı nasıl belirlenir? Ve Kolon sıcaklığı maddelerin ayrılmasına nasıl etki eder?

- Gaz Kromatografide (GK) de ne tip detektörler vardır? Açıklayınız.

- Genel amaçlı iki detektörün avantaj ve dezavantajlarını yazınız.

- MS ve kısımlarını açıklayınız.

- MS’e ne tip numune girişleri vardır?

- GC-MS’in kısımları nelerdir

- GC-MS’de yüksek vakum niçin gereklidir.?

- GC-MS  iyon kaynakları nelerdir?

- GC-MS analizörü ne işe yarar?

- GC-MS detektörünün işlevi nedir?

- GC-MS veri değerlendirme sisteminden alınan piklerden yararlanarak madde tanımlaması nasıl yapılır?

- Bir analizinden elde edilen piklerin alanından yararlanarak maddelerin ağırlıkça yüzde bileşimlerine nasıl bulunur? Açıklayınız.

- Bir GC’yi MS ile birleştirme bize ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

- Bir maddenin GC piki ile MS’ini yorumlayınız?

- Tetralin, mezitilen, kümen ve siklohegzandan oluşan bir petrokimyasal karışım GC-MS ile analiz edilecektir. Verilen petrokimyasalların kaynama noktaları, polarlık/apolarlık durumları, yanabilirlikleri vb özelliklerini çizelge şeklinde hazırlayınız ve aşağıdaki cihaz analiz şartları çizelgesini doldurunuz.

| Enjeksiyon Sıcaklığı |  |
| --- | --- |
| Kolon |  |
| Kolon Sıcaklığı |  |
| Taşıyıcı gaz ve akış hızı |  |
| GC-MS iyon kaynağı sıcaklığı |  |
| GC-MS Aktarım hattı sıcaklığı |  |