FZM408 SPEKTRAL ANALİZ YÖNTEMLER

12. Ders:

X-ışını spektroskopisi kapsamında verilen kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için kaynaklarda verilen kitaplardaki örneklerden problemler öğrencilerin katılımı ile çözülecektir. Böylece dersin kapsamı tekrar gözden geçirilecektir.

Örnek problemler;

- NaCl difraktometrede test olarak kullanılacaktır. Düzlemler arası uzaklık 564.02 pm dır. Kullanılan X-ışını kaynağı 75 pm ise birinci dereceden kırınım için kırınım piki hangi açıda gözlenir?

- CoK ışıması için filtre genellikle Fe2O3 tozdan yapılır. Fe2O3 için yoğunluk 2.5g/cm3 ise;

a) Fe2O3 için CoK x-ışının kütle soğurma katsayısı nedir?

b) Gelen ışındaki K/K şiddet oranı 10 ise,  Assuming the intensity ratio of Ka/ Kb in the incident beam is about 10, Fe2O3 kalınlığı şiddet oranını 104 e çıkarmak için ne olmalıdır?

3- 20keV luk elektron demeti Cu dan yapılan hedefe çarpsın.

- 10 derecden daha fazla açı ile saçılan elastik saçılan elektronlar için ortalama serbest yolu hesaplayınız?

- Başlangıç elektron demeti enerjisi için elastik olmadan saçılan elektronların Kanaya-Okayama menzilini hesaplayınız?

- a) Mo den yayınlanan X-ışını spektrumunu çiziniz, tüm karekteristik dalga boylarını işaretleyiniz?

- Xışını jenaratörü 40 kV da çalışıyorsa elde edilecek en kısa dalga boyu nedir?

- X-ışını jenaratörü yetersiz voltajda 1 kV da çalışabilmektedir.

- CuK (1.542 angstrom) ışınımı elde edilebilir mi?

- Elde edilebilecek en kısa dalga boyu nedir?

- Ag üzerine CuK ışınımı ile kırınım deneyi yapıldığında en küçük üç kırınım açısı nedir?

- Oda sıcaklığınıda sodyum potasyum ile kırınım gözlenebilmesi için uygulanması gereken minimum hızlandırma gerilimi ne olmalıdır?

Kaynaklar: 1- Spektroskopi ve Lazerlere Giriş, Prof. Dr. Fevzi Köksal, Dr. Rahmi Köseoğlu

2- Fundementals of molecular Spectroscopy, C. N. Banwell