TARTIM PRATİK UYGULAMALAR I- KATILARIN TARTIMI (4.HAFTA)

- Tartım kağıdı ile etkileşen (aşındırıcı,renkli, yağlı maddelerin) tartımında saat camı ve beher gibi cam kaplar ve porselen spatül kulanılır.

- Aşındırıcı ve renkli olmayan tozların tartımında tartım kağıdı ve metal spatül kullanılabilir.

Pratik Uygulama:

- Talk tartımı

Terazi dengeye getirilir. Tartım kağıdı ve metal spatül kullanılarak 120 mg talk tartılır.

- İyot tartımı

Terazi dengeye getirilir. Saat camının darası saçmalarla alınır. 1 g iyot porselen spatül kullanılarak tartılır.

- Setil alkol tartımı

Terazi dengeye getirilir. Saat camının darası saçmalarla alınır. 0.5 g porselen spatül kullanılarak tartılır.