X_IŞINLARI FLORESANSI ve ABSORBANS  YÖNTEMLERİ

X_Işınları Floresans Cihazları 3 farklı şekilde üretilirler,bunlar;

1- Enerji ayırmalı cihazlar

2-Dalga boyu ayırmalı cihazlar

3-Ayırmasız Cihazlar

Enerji ayırmalı cihazlar EDX veya bazı kaynaklarda EDAX cihazları adıyla  bilinirler. Bu cihazlar hareketli parçaları olmayan sadece dedektörleri yarı iletken dedektör olan cihazlardır. Düşük basınçta He  içeren boşluk ortamında analite 45 ° açı ile yerleştirilmiş olan bir Coolidge tüpü ve bir yarı iletken dedektörden meydana gelirler. Yarı iletken dedektör  analitin uyarılması sonucu oluşan X*ışınlarını enerji değerine göre dedekte eder. Yarı iletken dedektör aslında 300-1000 V arasında tarama yapan bir  dedektördür, taradığı her voltaj aralığı kanal adı ile anılır, analit içinde bulunan atomlar tarama sırasında bir kanaldaveya birkaç kanalda dedekte edilirler. Ancak her elementin spesifik gözlendiği zaten bir kanal değeri vardır.

Şekil 1. Basit bir EDX Cihazının şeması

XRF yöntemi sadece atoma özgü olduğundan  EDX cihazlarında sadece element analizi yapılabilir. Atomun kimyasal çevresi hakkında bir bilgi sahibi olunamaz. Hemen hemen tüm EDX cihazlarında  LOQ değeri  ppm derecesindedir.

Dalga boyu ayırmalı cihazlar EDX cihazlarından farklı olarak hem floresans hem absorbans ölçebilirler. Dalga boyunu seçebilmek için  yapılarında hareketli parçalar vardır.  Bu cihazların hemen hemen hepsinde çalışma ilkesi aynıdır ve bu cihazlar Bragg Yasasına göre çalışırlar.

nλ=2dsinѲ

Dalga boyu ayırmalı cihazlarda  Coolidge tüpünün önünde  analit diski yer alır (floresans çalışılacaksa  analit diski Coolidge tüpüne 45° açı ile yerleştirirlir, tüp,analit ve kristal arasındaki açı 90° olur). Bu sistem  eşmerkezli iç içe  yerleştirilmiş bulunan ve aynı eksen etrafında dönebilen  iki tabla ile aynı hizada yer alan bir durumdadır. İçteki tablaya dedektör tablası, dedektör tablasını saran tablayada kristal tablası adı verilir. Kristal tablası Ѳ açısı kadar döndürülürse dedektör tablası 2Ѳ kadar döner. Kristal tablasının tam ortasında birkaç cm boyutlarında  LiF, NaCl, NH4H2PO4 , topaz, NaKtartarat gibi tuzlardan kesilmiş saydam bir kristal bulunur. Coolidge tüpünden veya floresans çalışılırken analit  diskinden gelen x-ışınları bu kristale çarpar ancak her kristalin atom düzlemleri arasındaki uzunluklar o kristale özgü olduğundan Ѳ açısı ile kristale ulaşan x-ışınlarının yansıdıktan sonra en şiddetli kırınımı yapabilmesi için yukarıda verilen Bragg eşitliğine uyması şarttır yani her dalga boyundaki x-ışınları ancak belli bir Ѳ açısında kırınım yapar ve bu kırınım sonucu dedeksiyon olur. Dalga boyu ayırmalı cihazlar pahalı ve neredeyse ppb seviyesinde ölçüm yapabilen sistemlerdir, analitik kimya bakımından EDX cihazlarına göre oldukça üstündürler.

X-Işınları absorpsiyonu  Lambert –Bouger –Beer yasasına uyar, absorpsiyon  derişimle doğrusal olarak değişir, bundan yararlanarak  nicel analiz yapılabilimektedir.

Lambert –Beer yasası,

log(I0/I) =  A = ε l c  şeklindedir. X-Işınları ile çalışmada bu formül boyut analizi ile biraz değiştirilmiştir, bu formül x-ışını çalışmalarında ,

log(I0/I) =  A = μ ρ x  şeklinde verilir. Bu eşitlikte x analit tabakasının kalınlığı , ρ analit tabakasının yoğunluğu  μ ise kütle absorpsiyon katsayısı adını alan ve her atoma  özgü bir sabittir.

μ  Kümülatif bir özelliğe sahiptir, toplanabilir, çıkarılabilir. Bir karışımda karışımı oluşturan atomlar A,B,C,…N ise bu karışımın μ değeri  atomların karışımdaki kütle oranları ile saf haldeki μ değerlerinin çarpımlarının toplamına eşittir,

μkarışım = μA  + μB  + μC  +………+ μN   şeklinde yazılır. Karışımda farklı moleküller varsa , örneğin karışım  AX ve BnYm moleküllerinden  oluşuyorsa,

μkarışım = μAX  + μBnYm değerine eşittir. Ancak bu durumdada  μAX,

μAX= wA μA  + wX μX   olur ,  μBnYm  ise,

μBnYm = wBμB  + wYμY şeklinde hesaplanır.  Burada wA, wX , wB ve wY A,X,B,Y atomlarının moleküldeki kütle kesirleridir.

X-IŞINI DEDEKSİYONU

X-Işınları enerjik fotonlar olduklarından fototüpler veya alışılagelmiş dedektörlerle dedekte edilemezler. X-Işınları dedeksiyonu radyoaktivite dedeksiyonu yapabilen dedektörlerle yapılır. Radyoaktivite ölçen dedektörler 3 sınıfta toplanabilir,

1. Gazlı radyoaktivite sayaçları

2. Sintilasyon dedektörleri

3.Yarı iletken dedektörler.

Gazlı sayaçların şeması

Yarı iletken dedektör şeması