  Sterilizasyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaların sporlar dahil öldürülmesidir.

  Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan patojen mikroorganizmaların yok edilmesidir. Bakteri sporları dezenfeksiyon düzeyine göre azalır.

  Asepsi: Bir ortamın mikroorganizmalarla kontaminasyonunu önlemek için yapılan işlemlere denir.

  Antisepsi: Canlı bir dokunun kimyasal maddeler kullanılarak mikoroganizmalardan temizleme işlemidir. Dekontaminasyon:, Sağlık çalışanının, tıbbi alet ya da malzemeye herhangi bir koruyucu araç kullanmaksızın elle dokunması durumunda risk taşımaması anlamında kullanılan bir terimdir. Temizleme; Nesnenin yabancı maddelerden, deterjanla veya deterjansız su ile mekanik olarak arındırılması işlemidir.

Mikroorganizmalar ve inaktive olmaları için uygulanması gereken yöntemler şekil 1 de gösterilmiştir.

Etkin Dezenfeksiyon/Sterilizasyon yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken durumlar;

  Objelerin temizliği

  Organik ve inorganik madde yükü

  Mikrobiyal kontaminasyonun tipi ve yoğunluğu

  Dezenfektanın/sterilizanın konsantrasyonu ve temas süresi

  Tıbbi gerecin yapısı

  Ortamın ısısı ve nem oranı

  pH’dır.

Hastanelerde kullanılan aletler ve bunlara uygulanması gereken işlemler Tablo 1 de özetlenmiştir.

Resim 1 de merkezi sterlizasyon ünitesi (MSÜ) görülmektedir. MSÜ’nde işler kirli alandan temiz alana doğru ilerler.

Sterilizasyon yöntemleri

  Buhar sterilizasyonu

  Kuru ısı sterilizasyonu

  Gaz sterilizasyonu

  Etilen Oksit

  Formaldehid

  Gaz plazma

  Ozon

  Klorindioksit

  Radyasyon

  Sıvı kimyasallarla sterilizasyon

İdeal bir  Dezenfektanın Özellİklerİ aşağıdaki gibi olmalıdır.

  Nötral pH' da çözünebilen bir ajan olmalıdır.

  Stabil olmalı, herhangi bir pH'da aktif olmalıdır.

  Renksiz ve kokusuz olmalıdır.

  Tüm mikroorganizmalar üzerinde hızlı ve öldürücü etki sağlayabilmelidir.

  Toksik ve irritan olmamalıdır.

  Uygulanacağı eşyalara zarar vermemelidir.

  Ucuz ve kullanımı kolay olmalıdır.

  Çevreye zarar vermemelidir.

  Pek çok mikroorganizmaya toksik olmalı, ancak insan için toksik olmamalıdır.

  Kolay bulunabilmelidir ve Çözücüde kolay erimelidir.

Dezenfeksİyona Etkİ Eden Faktörler

  Maddenin işlem öncesi temizliği

  Kan, püy gibi organik maddelerin varlığı ve miktarı

  Mikroorganizmanın yapısı

  Dezenfeksiyona tabi nesnenin biçimi

  Dezenfektanın konsantrasyonu

  Dezenfektana maruz kalma süresi

  Dezenfeksiyon işlemini uygulayan elemanın bu konudaki eğitim düzeyi