Konu 9

İstatistik Verilerin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi, Güven Aralıkları

Güven Seviyeleri, Güven Aralıkları ve Anlamlılık Testleri

Güven Aralıkları

Kimyasal analizlerde az sayıdaki ölçüm ile gerçek ortalama (µ) bulunamaz. Ancak istatistik yardımıyla, sınırlı sayıdaki ölçümden elde edilen örneklem ortalaması (x) merkezde olmak üzere, belli bir olasılık seviyesinde popülasyon ortalamasının (µ) bulunabileceği aralık belirlenebilir.

σ Biliniyorken veya s’nin σ’ya yakın olduğu durumlarda güven aralığı

Bir yöntem hakkında, geçmişteki tecrübelere ve yapılan deneylere bağlı olarak σ değeri biliniyor olabilir. Önceki bölümde, z değerinin farklı aralıklarda değişmesiyle Gauss eğrisinin altında kalan alanların hesaplanabileceği ifade edilmişti. Buna göre z değeri ( -1 ila +1) arasında değiştiğinde Gauss eğrisi altında kalan alan % 68,3 olarak verilmişti. Buna göre; µ için güven aralığının %68,3 olasılıkla x∓1∙σ aralığında olduğu söylenebilir. Buradan yola çıkarak

µ için güven aralığı = x∓z∙σ

yazılabilir. Bu eşitlik tek bir ölçüm için elde edilen güven aralığını vermektedir.

N tane ölçümden elde edilen örneklem ortalamasına göre güven aralığı (GA) şöyle hesaplanır:

µ için GA = x∓z∙σN

z değeri istenilen güven seviyesine göre farklı değerler alacaktır. Yapılan bu istatistiğe z istatistiği adı verilir.

Güven seviyesi %	z

50			0,67

68			1,00

80			1,28

95			1,96

95,4			2,00

99,7			3,00

99,9			3,29

σ Bilinmiyorken güven aralığı

σ Hakkında daha önceki tecrübelere dayalı olarak bir bilgimiz yoksa, güven aralığının bulunmasında z istatistiğine biraz benzer şekilde t istatistiği kullanılır. Tek bir ölçüm için t değeri;

t=x-μs

N tane ölçüm için t değeri ise;

t=x-μsN

Eşitliklerinden hesaplanır. Buna göre N ölçümün ortalaması (x) için güven aralığı aşağıdaki eşitlikten hesaplanabilir.

µ için GA = x∓tsN

t değerleri farklı olasılık seviyeleri ve farklı serbestlik dereceleri için çizelgelerde verilmiştir.

Serbestlik derecesi	%80		%90		%95		%99		%99,9

1			3,08		6,31		12,7		63,7		637

2			1,89		2,92		4,30		9,92		31,6

3			1,64		2,35		3,18		5,84		12,9

4			1,53		2,13		2,78		4,60		8,61

6			1,44		1,94		2,45		3,71		5,96

8			1,40		1,86		2,31		3,36		5,04

10			1,37		1,81		2,23		3,17		4,59

15			1,34		1,75		2,13		2,95		4,07

20			1,32		1,73		2,09		2,84		3,85

40			1,30		1,68		2,02		2,70		3,55

∞			1,28		1,64		1,96		2,58		3,29

Bu çizelgede ∞ satırına dikkat edilirse, aynı olasılık seviyeleri için t değerinin z değerlerine dönüştüğü görülecektir.