Örnek 2: Maksimum Karı Sağlayacak Boru Üretim Miktarlarının Belirlenmesi

Verilen: Plastik sulama borusu üreten bir firmada 4 farklı bölüm yer almaktadır. Firma 90 mm çaplı PE ve PVC olmak üzere iki farklı malzemeden yapılan sulama borusu üretmeyi planlamaktadır. Aşağıda bir metre PE ve PVC üretimi için bölümlerde gerekli işlem süreleri, bir üretim periyodunda bölümlerin çalışma süreleri ve boruların sağladığı kar değerleri verilmiştir. Ürünlerin pazarlama sınırı yoktur.

| Bölüm | Her ürünün 1 metresi için gerekli süre (dak/m) |  | Bölümün kapasitesi (dak.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE | PVC |  |
| I | 40 | 56 | 8200 |
| II | 30 | 40 | 8400 |
| III | 0 | 56 | 7000 |
| IV | 26 | 0 | 6000 |
| Kar (TL/m) | 6,0 | 8,5 |  |

İstenen:

- Firmanın karını maksimum yapacak olan optimum üretim miktarları ne olmalıdır? Doğrusal programlama modelini kurunuz.

- Grafik yöntemle çözünüz ve yorumlayınız.

- Simpleks yöntemle çözünüz ve yorumlayınız.

- WinQSB yazılımı ile çözünüz ve yorumlayınız.

- Aynı koşullara sahip olan komşu firma sadece PE boru üretmek istemektedir. Komşu firma ne kadar PE boru üretebilir, hangi kaynakları ne kadar kullanır ve karı ne kadar olur belirleyiniz.

Çözüm:

- Firmanın optimum üretim planının bulunması

- Sistematik özet hazırlanır.

| Bölümler | Üretim süresi (dak/m) |  | Bölümün kapasitesi (dak) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE | PVC |  |
| I | 40 | 56 | 8200 |
| II | 30 | 40 | 8400 |
| III | 0 | 56 | 7000 |
| IV | 26 | 0 | 6000 |
| Kar (TL/m) | 6,0 | 8,5 |  |
| Amaç | Karın maksimizasyonu |  |  |
| Karar Değişkeni | X1 | X2 |  |
| Anlamı | PE borusundan Üretilecek miktar | PVC borusundan Üretilecek miktar |  |
| Birimi | m | m |  |

- Doğrusal programlama modeli (matematiksel model) kurulur.

Matematiksel Model:

Amaç Fonksiyonu

Zmaks = 6,0X1 + 8,5X2			Üretim karı (TL)

Kısıtlar

40X1 + 56X2 ≤ 8200			I. Bölüm kısıtı (dak)

30X1 + 40X2 ≤ 8400			II. Bölüm kısıtı (dak)

56X2 ≤ 7000				III. Bölüm kısıtı (dak)

26X1 ≤ 6000				IV. Bölüm kısıtı (dak)

Pozitiflik kısıtı:	X1 ≥ 0		X2 ≥ 0

- Grafik yöntemle çözüm

- Eşitsizlikler eşitlik olarak düşünülür ve her eşitlik için X1 ve X2 değerleri hesaplanır.

X1 = 0 → X2 = 146,4

40X1 + 56X2 = 8200

X2 = 0 → X1 = 205

X1 = 0 → X2 = 210

30X1 + 40X2 = 8400

X2 = 0 → X1 = 280

56X2 = 7000 		X2 = 125

26X1 = 6000 		X1 = 230,77

- Elde edilen X1 ve X2 değerleri ile grafik çizilir.

A

B

C

O

A (0, 125)

“B” noktasının koordinatları için bu noktayı oluşturan doğruların denklemi ortak çözülür.

40X1 + 56X2 = 8200

56X2 = 7000

X1 = 30	X2 = 125	bulunur.

B (30, 125)

C (205, 0)

O (0, 0)

- Bulduğumuz değerler amaç fonkisyonunda yerine konur ve amaç fonksiyonunu maksimum yapan nokta optimum çözüm noktasıdır.

B (30, 125)

Zmaks = 6,0 x 30 + 8,5 x 125 = 1242,5

- Grafik çözüm yorumlanır.

PE = 30 m

PVC = 125 m	üretilirse kar en yüksek olur.

Zmaks = 1242,5 TL

Kaynak kullanım durumu:

40x30+56x125≤ 8200 	8200=8200    I. Bölüm kapasitesinin tamamı kullanılmıştır.

30X30+ 40X125 ≤ 8400	5900≤ 8400	II. Bölüm kapasitesinin 2500 dakikası artmıştır.

56X125 ≤ 7000		7000=7000	III. Bölüm kapasitesinin tamamı kullanılmıştır.

26X30 ≤ 6000		780≤ 6000	IV. Bölüm kapasitesinin 5220 dakikası artmıştır.

- Simpleks yöntem ile çözüm

- Eşitsizlikler eşitlik haline getirilir. Tüm eşitsizlikler “≤” olduğu için birim matris oluşturacak şekilde birer aylak değişken eklenir ve kanonik model oluşturulur.

40X1 	+ 	56X2 	+	X3	+	0X4	+	0X5	+	0X6     = 8200

30X1 	+ 	40X2 	+	0X3	+	X4	+	0X5	+	0X6     = 8400

56X2 	+	0X3	+	0X4	+	X5	+	0X6     = 7000

26X1 			+	0X3	+	0X4	+	0X5	+	X6       = 6000

- Amaç Fonksiyonu yeniden yazılır.

Zmaks = 6,0X1 + 8,5X2 +0X3 + 0X4 + 0X5 + 0X6

- Başlangıç Simpleks tablo oluşturulur.

| Kar Katsayısı (c) | C(j) | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çözüm Vektörü | Oran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temel Değişken Vektörü | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  |
| 0 | X3 | 40 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8200 |  |
| 0 | X4 | 30 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8400 |  |
| 0 | X5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 |  |
| 0 | X6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 |  |
| z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c(j) - z |  | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Anahtar sütun ve anahtar satır belirlenir. Öncelikle “c(j) – z” değerine bakılarak “Anahtar Sütun” seçilir. Maksimizasyon probleminde “c(j) – z” değeri en büyük olan sütun “Anahtar Sütun” olarak alınır.

| Kar Katsayısı (c) | C(j) | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çözüm Vektörü | Oran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temel Değişken Vektörü | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  |
| 0 | X3 | 40 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 146,4 |
| 0 | X4 | 30 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8400 | 210 |
| 0 | X5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 | 125 |
| 0 | X6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 |
| z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c(j) - z |  | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- “Çözüm Vektörü”ndeki değerler “Anahtar Sütun”daki karşılıklarına bölünerek “Oran” hesaplanır. Örn: 8200/56 = 146,4 ve 8400/40 = 210 gibi… “Oran”ı en küçük olan satır “Anahtar Satır” olarak seçilir.

Not: “Oran” “0”a eşit veya “-“ bir değerse o değer dikkate alınmaz, en küçük “+” değerin olduğu satır “Anahtar Satır” olarak belirlenir.

| Kar Katsayısı (c) | C(j) | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çözüm Vektörü | Oran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temel Değişken Vektörü | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  |
| 0 | X3 | 40 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 146,4 |
| 0 | X4 | 30 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8400 | 210 Anahtar Satır |
| 0 | X5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7000 | 125 |
| 0 | X6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0 |
| z |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| c(j) - z |  | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Anahtar Sütun

Anahtar satır ve anahtar sütunun kesişen elemanına “Anahtar Eleman” denir.

- Bu bilgilerden yararlanılarak “Birinci Simpleks Tablo” oluşturulur.

| Kar Katsayısı (c) | C(j) | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çözüm Vektörü | Oran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temel Değişken Vektörü | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  |
| 0 | X3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | X4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,5 | X2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/56 | 0 | 125 |  |
| 0 | X6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c(j) - z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“Anahtar Satır” olarak bulduğumuz “X5” değişkeni yerine “Anahtar Sütun” olarak bulduğumuz “X2” değişkeni ve “c(j)” katsayısı gelir.

“X2” satırını yeniden hesaplamak için;

Önceki Tablo “Anahtar Satır” Elemanları

“Anahtar Eleman”

Örneğin;  0/56=0

- Yeni hesapladığımız ilk satırdan yararlanılarak diğer satır değerleri hesaplanır.

| X3 Satırı 40 – 56 (0) = 40 56 – 56 (1) = 0 1 – 56 (0) = 1 0 – 56 (0) = 0 0 – 56 (1/56) = -1 0 – 56 (0) = 0 8200 – 56 (125) = 1200 | X4 Satırı 30 – 40 (0) = 30 40 – 40 (1) = 0 0 – 40 (0) = 0 1 – 40 (0) = 1 0 – 40 (1/56) = -0,7 0 – 40 (0) = 0 8400 – 40 (125) = 3400 | X6 Satırı 26 – 0 (0) = 26 0 – 0 (1) = 0 0 – 0 (0) = 0 0 – 0 (0) = 0 0 – 0 (1/56) = 0 1 – 0 (0) = 1 6000 – 0 (125) = 6000 | c(j) – z Satırı 6,0 – 8,5 (0) = 6 8,5 – 8,5 (1) = 0 0 – 8,5 (0) = 0 0 – 8,5 (0) = 0 0 – 8,5 (1/56) = 0,15 0 – 8,5 (0) = 0 0 – 8,5 (0) = 0 |
| --- | --- | --- | --- |

Diğer satırlar hesaplanırken;

(Hesaplanacak satırın eski tablo değerleri) – (Hesaplanacak satırın eski tabloda Anahtar Sütunla çakışan değer) *(Yeni tabloda hesaplanan ilk satır değerleri)

| Kar Katsayısı (c) | C(j) | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çözüm Vektörü | Oran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temel Değişken Vektörü | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |  |
| 0 | X3 | 40 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1200 | 30 |
| 0 | X4 | 30 | 0 | 0 | 1 | -0,7 | 0 | 3400 | 113,3 |
| 8,5 | X2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/56 | 0 | 125 | 0 |
| 0 | X6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 230,77 |
| c(j) - z |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Eğer “Birinci Simpleks Tablo”da c(j) – z değerleri “-“ veya “0” olmadıysa “4. Aşamadan itibaren yapılan işlemler yeni tablo içinde uygulanır. “c(j) – z” satırındaki değerler “-“ veya “0” olana kadar aynı işlemler tekrar edilir.

İkinci Simpleks Tablo(Optimum çözüm tablosu)

| Kar Katsayısı (c) | C(j) | 6,0 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Çözüm Vektörü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Temel Değişken Vektörü | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |  |
| 6,0 | X1 | 1,00 | 0,00 | 0,025 | 0,00 | -0,025 | 0,00 | 30,00 |
| 0 | X4 | 0,00 | 0,00 | -0,75 | 1,00 | 0,0357 | 0,00 | 2500,00 |
| 8,5 | X2 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 125,00 |
| 0 | X6 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | -0,65 | 0,00 | 1,00 | 5220,00 |
| c(j) - z |  | 0,00 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | -0,0018 | 0,00 | -1242,50 |

c – z satırının öğeleri negatif ve sıfır olduğundan optimum çözüme ulaşılmıştır.

- Çözümün yorumu:

Yorumlanacak sonuçlar aşağıya çıkartılmıştır:

| Karar değişkeni | Optimum çözüm değeri | Azalan gelir-Artan maliyet |
| --- | --- | --- |
| X1 | 30 | 0 |
| X2 | 125 | 0 |
| İlave edilen değişkenler | Artan Kapasite | Gölge fiyat |
| X3 | 0 | -0,150 |
| X4 | 2500 | 0 |
| X5 | 0 | -0,0018 |
| X6 | 5220 | 0 |

- Optimum çözüm: Optimum (maksimum karlı) çözümde X1 = 30 m, X2 = 125 m ve Zmaks = 1242,5 TL bulunmuştur. Firma bir üretim periyodunda 30 m PE boru ve 125 m PVC boru üretirse maksimum karı (1242,5 TL) elde eder.

- Azalan Gelir-Artan Maliyet: sıfırdır, iki değişken de optimum çözümde yer almıştır, yani üretilmektedir.

- Kısıtlarda artan kapasite: I. ve III. bölümde artan kapasite sıfırdır, yani kapasitenin tamamı üretimde kullanılmaktadır. Diğer bölümlerde ise kapasitenin tamamı kullanılmıştır. II. bölüm kapasitesi 2500 dakika, IV. bölüm kapasitesi 5220 dakika artmıştır.

- Gölge fiyat: I. bölüm kapasitesi 1 birim (1 dakika) arttırılabilirse, kar 0,15 TL artacaktır. II. bölüm kapasitesi 1 birim (1 dakika) arttırılabilirse, kar 0,0018 TL artacaktır. Bu durumda firma sahibi fabrika kapasitesini arttırmayı düşünüyorsa öncelikle I. bölümün kapasitesini arttırmalıdır.

- WinQSB programı ile çözüm

Optimum çözüm:

WinQSB programı ile çözümün yorumu:

- Çözümün yorumu:

Yorumlanacak sonuçlar aşağıya çıkartılmıştır:

| Karar değişkeni | Optimum çözüm değeri (solution value) | Azalan gelir-Artan maliyet (reduced cost) |
| --- | --- | --- |
| X1 | 30 | 0 |
| X2 | 125 | 0 |
| İlave edilen değişkenler | Artan Kapasite (slack or surpless) | Gölge fiyat (shadow price) |
| X3 (C1) | 0 | -0,150 |
| X4 (C2) | 2500 | 0 |
| X5 (C3) | 0 | -0,0018 |
| X6 (C4) | 5220 | 0 |

- Optimum çözüm: Optimum (maksimum karlı) çözümde X1 = 30 m, X2 = 125 m ve Zmaks = 1242,5 TL bulunmuştur. Firma bir üretim periyodunda 30 m PE boru ve 125 m PVC boru üretirse maksimum karı (1242,5 TL) elde eder.

- Azalan Gelir-Artan Maliyet: sıfırdır, iki değişken de optimum çözümde yer almıştır, yani üretilmektedir.

- Kısıtlarda artan kapasite: I. ve III. bölümde artan kapasite sıfırdır, yani kapasitenin tamamı üretimde kullanılmaktadır. Diğer bölümlerde ise kapasitenin tamamı kullanılmıştır. II. bölüm kapasitesi 2500 dakika, IV. bölüm kapasitesi 5220 dakika artmıştır.

- Gölge fiyat: I. bölüm kapasitesi 1 birim (1 dakika) arttırılabilirse, kar 0,15 TL artacaktır. II. bölüm kapasitesi 1 birim (1 dakika) arttırılabilirse, kar 0,0018 TL artacaktır. Bu durumda firma sahibi fabrika kapasitesini arttırmayı düşünüyorsa öncelikle I. bölümün kapasitesini arttırmalıdır.

- Duyarlılık analizleri (c için): Modelde PE borunun karı (c) 6 TL/m idi. Model bu değerdeki azalışa karşı duyarsızdır (-M yani eksi sonsuza kadar azalabilir) ancak bu değerdeki artışa karşı çok duyarlıdır. (6,1 TL/m’ye kadar artabilir, daha fazla artarsa çözüm değişecektir). Modelde PVC borunun karı (c) 8,5 TL/m idi. Model bu değerdeki azalışa karşı çok duyarlıdır (8,4 TL/m’ye kadar azalabilir, daha fazla azalırsa çözüm değişecektir), artışa karşı ise duyarsızdır.

- Duyarlılık analizleri (b için): Model I. bölüm kapasitesindeki azalış ve artışa karşı kısmen duyarlıdır. II. bölüm kapasitesindeki azalışa karşı kısmen duyarlıdır, artışa karşı duyarsızdır. III. bölüm kapasitesindeki azalışa karşı duyarsızdır, artışa karşı kısmen duyarlıdır. IV. bölüm kapasitesindeki azalışa karşı kısmen duyarlıdır, artışa karşı duyarsızdır.

Çözüm sonuçlarının değerlendirilmesi:

- Amaç boru üretiminden sağlanan karın maksimize edilmesidir. Önce satış fiyatları incelenir. PVC borunun karı daha yüksektir. O zaman önce kısıtların izin verdiği oranda PVC boru üretilecektir, eğer kısıtlar izin verirse PE boruda üretilerek karın maksimize edilmesine çalışılacaktır.

- Önce her bir kısıta göre PVC en fazla kaç m üretilebileceği belirlenir. Bunun için PVC ile ilgili bilgiler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

| Bölüm | Ürünün 1 metresinin üretimi için gerekli süre (dak/m) | Bölüm kapasitesi (dak) | Üretilecek PVC boru miktarı (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PVC |  |  |
| I | 56 | 8200 | 146,43 |
| II | 40 | 8400 | 210 |
| III | 56 | 7000 | 125 |
| IV | 0 | 6000 | - |
| Kar (TL/m) | 8,5 |  |  |

- Her bölümde bölüm kapasitesine göre üretilebilecek maksimum boru uzunlukları hesaplanır.

I. bölümde: 8200 dak/56 dak/m = 146,3 m

II. bölümde: 8400 dak/40 dak/m = 210 m

III. bölümde: 7000 dak/56 dak/m = 125 m

Üretilebilecek PVC boru miktarlarının en küçüğü 125 m’dir (III. bölüm). Dolayısıyla üretilebilecek en fazla PVC boru miktarı 125 m’dir. İşletmede sadece PVC boru üretilseydi kar Z=8,5x125=1062,5 TL olurdu. Peki bu üretim maksimum karı getirir mi? Başka alternatif olmasaydı maksimum kar bu olacaktı. Ancak işletmede PE boru da üretilmektedir ve PVC üretildikten sonra artan kapasitelerin izin verdiği miktar kadar PE boru üretebileceklerdir.

I. bölümde artan kapasite: 8200 – 56 x 125=1200 dak

II. bölümde artan kapasite: 8400 – 5000 = 3400 dak

III. bölümde artan kapasite: 7000 – 7000 = 0 dak

IV. bölümde artan kapasite: 6000 dak

- Her bir kısıta göre PE en fazla kaç m üretilebileceği belirlenir. Bunun için PE ile ilgili bilgiler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

| Bölüm | Ürünün 1 metresinin üretimi için gerekli süre (dak/m) | Artan bölüm kapasitesi (dak) | Üretilecek PE boru miktarı (m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE |  |  |
| I | 40 | 1200 | 30 |
| II | 30 | 3400 | 113,33 |
| III | 0 | 0 | - |
| IV | 26 | 6000 | 230,77 |
| Kar (TL/m) | 6,0 |  |  |

- Üretilebilecek PE boru miktarının en küçüğü 30 m’dir, o halde işletmede 125 m PVC boru yanında 30 m PE boru üretimi ile yapılabilir, bu durumda işletme karı;

Z=6x30+8,5x125=1242,5 TL olacaktır.

İşletmenin her 2 borudan üretmesi durumunda artan kapasiteler:

I. bölümde artan kapasite: 1200 – 40 x 30=0 dak

II. bölümde artan kapasite: 3400 – 30x30 = 2500 dak

III. bölümde artan kapasite:  0 dak idi.

IV. bölümde artan kapasite: 6000 – 26x30 =5220 dak

- Komşu firmanın üretim planı:

- Aynı koşullara sahip olan komşu firma, sadece PE boru üretmek istemektedir. Daha önce doğrusal programlama problemlerinde en az 2 alternatif olması gerektiği belirtilmişti. Bu firma için tek alternatif vardır, o da PE boru üretmek. Bu durumda doğrusal programlama yapmaya gerek yoktur, sadece basit hesaplamalarla ne kadar boru üretebileceği, kısıtların ne kadarının kullanılacağı, karının ne olacağı hesaplanabilir.

- Komşu firma için bilgiler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

| Bölüm | Ürünün 1 metresinin üretimi için gerekli süre (dak/m) | Bölümün kapasitesi (dak) |
| --- | --- | --- |
|  | PE |  |
| I | 40 | 8200 |
| II | 30 | 8400 |
| IV | 26 | 6000 |
| Kar (TL/m) | 6,0 |  |

- Her bölümde bölüm kapasitesine göre üretilebilecek maksimum boru uzunlukları hesaplanır.

I. bölümde: 8200 dak/40 dak/m = 205 m

II. bölümde: 8400 dak/30 dak/m = 280 m

IV. bölümde: 6000 dak/26 dak/m = 230,77 m

Bunların en küçüğü 205 m’dir. Dolayısıyla bu 3 bölümde üretilecek PE boru miktarı 205 m’dir ve komşu firma karı Z=205 m x 6,0 TL/m = 1230 TL olacaktır.

- Her bölümün kullanılan ve artan kapasiteleri hesaplanabilir. Kullanılan kapasiteler

I. bölümde: 205 m x 40 dak/m = 8200 dak

II. bölümde: 205 m x 30 dak/m = 6150 dak

IV. bölümde: 205 m x 26 dak/m = 5330 dak

Artan kapasiteler:

I. bölümde: 8200 – 8200 = 0 dak

II. bölümde: 8400 – 6150 = 2250 dak

IV. bölümde: 6000 – 5330 = 670 dak

I. bölüm kapasitesi tam kullanılmıştır, diğer bölüm kapasiteleri artmıştır.