İŞ VE ENERJİ

ELEKTRİK SAYAÇLARI

Alternatif akım devrelerinde ,üretilen veya tüketilen elektrik enerjisi miktarını ölçen cihazlara elektrik sayaçları denilir.Elektrik enerjisi miktarı watt-saat(wh) olarak belirtilir.

AKTİF TÜKETİM =P(kW).(Saat)=Kilowattsaat(kWh)

REAKTİF TÜKETİM=Q(Kvar).(saat)=kilovarsaat(kVarh)

ELEKTRİK SAYAÇLARI ÇALIŞMA SİSTEMİNE GÖRE;

1.Mekanik(İndüksiyon) sayaçlar

2.Elektronik (dijital) sayaçlar olarak iki çeşit üretilir.

1. Mekanik (İndüksiyon) Sayaçlar

Mekanik sayacının iki bobini vardır: akım ve gerilim bobinleri. Akım bobini seri olarak bağlanır, gerilim bobini paralel olarak bağlanır. Akım ve gerilim bobinleri elektromanyetik akı oluşturur.

Genel olarak ayda bir defa okunan sayaçlar en son okunan değerle şimdiki zamanla okunan değer Çıkartılarak birim fiyatla çarpılarak fatura bedeli oluşturulur.

http://elektrikloji.blogspot.com/2014/04/elektrik-sayaclar.html

İMALAT ŞEKLİ VE BAĞLANTILARINA GÖRE ELEKTRİK SAYAÇLARI;

1.Bir fazlı iki telli sayaçlar

2.Üç fazlı üç telli sayaçlar

3.Üç fazlı dört telli sayaçlar olarak üç çeşittir.

ÖLÇÜLECEK ENERJİNİN CİNSİNE GÖRE SAYAÇLAR;

1.Aktif enerji sayaçları

2.Reaktif enerji sayaçları

3.Kombi sayaçlar(aktıf ve reaktıf enerjiyi birlikte ölçen sayaç)

Aktif ve reaktif sayaçlar birbirlerinden ayrı bir şekilde panoya bağlanır.

MONOFAZE SAYAÇ;

https://www.hepsiburada.com/monofaze-sayac-pm-hrgreenmakmonsay

TRİFAZE SAYAÇ;

https://www.hepsiburada.com/trifaze-sayac-pm-hrgreenmaktrisayac

KOMBİ SAYAÇ;

https://www.hangarelektrik.com/urun/makel-x5-kombi-sayac

BİR FAZLI ALTERNATİF AKIM SAYAÇLARI

Gerilim bobini ince telden çok sipirli, akım bobini kalın telden az sipirli olarak devreye seri bağlanır.

Elektromanyetik alan, sayma mekanizmasına dişliler yardımı ile bağlı olan alüminyum diski döndürür ve harekete geçirir.

http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2019/06/induksiyon-tipi-aktif-sayaclarn-yaps-ve.html

ÜÇ FAZLI ALTERNATİF AKIM SAYAÇLARI

İki veya üç adet bir fazlı indüksiyon sayaçların bir araya getirilmesiyle oluşur.

https://sites.google.com/site/ahmetiscan66/sayaclar

ELEKTRONİK SAYAÇLAR

ELEKTRONİK SAYAÇLARIN ÖZELİKLERİ VE ÜSTÜNLÜKLERİ:

Elektronik sayaçların mekanik sayaçlara göre bazı üstünlükleri vardır;

- Hassas ölçüm yapabilme

- Kalıcı hafıza

- Optik okuma ve haberleşme

- Müdahaleleri algılama ve kaydetme

- Kaçak kullanıma yatkım olmaması

- Enerjisiz durumda okuma

- Geriye dönük bilgi kaydı yapabilme

- Çok tarifeli ölçüm fonksiyonları

- Aktif, endüktif  reaktif ve kapasitif reaktif ölçümlerinin tek bir sayaçtan yapılabilmesi

- Çift yönlü enerji ölçümü ( Alınan ve satılan enerji bazı  modellerde )

http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2019/06/bir-fazl-elektronik-aktif-elektrik.html

SAYAÇLARIN DEVREYE BAĞLANMASI

Gerilim bobini devreye paralel bağlanarak akım bobini ise seri bağlanarak bağlantısı yapılır.

Sayaç bağlantıları bu maddeler dikkate alınarak yapılmalıdır;

- Sayaca bağlanan gerilim ve akımın aynı fazdan olmasına dikkat edilmelidir,

- Harici yada  dahili tip olmasına özen gösterilmelidir,

- Faz sırasının doğru olmasına özen gösterilmelidir.

Sayaçların bağlantısı:

- Direkt bağlama

- Akım ölçü transformatörü ile bağlama

- Akım ve gerilim ölçü transformatörü ile bağlama

1.DİREKT BAĞLAMA

Devreye doğrudan doğruya bağlama alıcılarla alakalıdır eğer alıcının gücü fazla yoksa  devreye Doğrudan bağlanır tek fazlı devrede 220 volt üç fazlılarda 380 volt olacak şekilde bağlanır.

2.AKIM ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRÜ İLE BAĞLAMA

Akımı istenilen oranda küçülterek kendisine bağlanmış elemanları yüksek akımdan korur

Primer denilen akımı kuplaj ile küçültür ve sekonder ( ikinci devre ) devresine aktarır.

Böylelikle yüksek akım ve gerilimden korunmuş olunur.

GÜÇ DÖNÜŞÜMLERİ:

|  | WATT | kW | PS | mkp/s | WE/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Watt | 1 | 10-3 | 1,36×10-3 | 0,102 | 0,860 |
| kW | 103 | 1 | 1,36 | 102 | 860 |
| PS | 736 | 0,736 | 1 | 75 | 631 |
| mkp/s | 9,81 | 9,81×10-3 | 1,36×10-3 | 1 | 0,860 |
| WE/h | 1,16 | 1,16×10-3 | 1,58×10-3 | 0,188 | 1 |

KAYNAKÇA

http://dansimetre.nedir.org/

https://www.labor.com.tr/LT-Dansimetre-1400-1500-grcm3,PR-22738.html

https://www.makinaegitimi.com/moment-nedir-nasil-hesaplanir-moment-konu-anlatimi/

file:///C:/Users/Tipi/Desktop/moment-nedir.webp

https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae_/doenme-momenti-oel_er-kat_158079.htm

https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/doenme-momenti-oel_er-pce-instruments-doenme-momenti-oel_er-pce-t-238-det_5932940.htm?_list=kat&_listpos=1

https://www.pce-instruments.com/turkish/oel_uem-teknolojisi/oel_uem-cihazlarae/doenme-momenti-oel_er-pce-instruments-doenme-momenti-oel_er-pce-ttm-10-det_2109606.htm?_list=kat&_listpos=2

https://acikders.ankara.edu.tr/course/view.php?id=2229#section-6

https://mekelektro.ru/tr/electricity-meters/what-is-an-induction-counter-the-principle-of-the-electricity-meter.html

http://elektrikloji.blogspot.com/2014/04/elektrik-sayaclar.html

https://www.hepsiburada.com/monofaze-sayac-pm-hrgreenmakmonsay

https://www.hepsiburada.com/trifaze-sayac-pm-hrgreenmaktrisayac

https://www.hangarelektrik.com/urun/makel-x5-kombi-sayac

http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2019/06/induksiyon-tipi-aktif-sayaclarn-yaps-ve.html

https://sites.google.com/site/ahmetiscan66/sayaclar

http://elektrikelektronikegitimi.blogspot.com/2019/06/bir-fazl-elektronik-aktif-elektrik.html

https://www.blabmarket.com/urun/dansimetre-0-800-0-900-gr-cm3-greinorm-alman-hidrometre-31-cm

https://www.nedir.com/moment

https://www.ensonhaber.com/moment-nedir-2012-04-26.html

https://www.nkfu.com/moment-nedir-nasil-hesaplanir/

https://maker.robotistan.com/direnc/

ölçme tekniği,mahmut Nacar